UŽIVATELSKÝ MANUÁL – WEEFINE UNIVERSAL

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. velikost telefonu: 163.5 mm (D) x 82 mm (Š) x 10.6 mm (H) + 7 mm (čočka)

Max. hloubka: 80 m

Baterie: Vestavěná lithiová baterie

Nabíjení: USB – C

Výdrž baterie: >24 h nepřetržitý provoz, >100 h pohotovostní režim

Počet automatického vakuování na jedno nabití: >100 x

Materiály: Hliník s anodizací typu II, optický polykarbonát

Rozměry: 238.5 (D) x 119 (Š) x 76 (H) mm

Hmotnost: 1150 g (vzduch), 100 g (voda)

OBSAH BALENÍ

WFH07 | Uživatelský manuál | Silikonový gel | Popruh na zápěstí | O-kroužek navíc | Nástroj pro vyjmutí O-kroužku | USB-C kabel | Prodloužená spoušť | Klíč | Hadřík na čištění

JAK VLOŽIT TELEFON

OTEVŘENÍ POUZDRA

Tlačte pojistku zámku směrem pryč od pouzdra a otočte zámkem podle šipky.

ZAVŘENÍ POUZDRA

Přitlačte transparentní zadní stranu k přední straně a otočte zámkem proti směru šipky.

UMÍSTĚNÍ TELEFONU

Pomocí posuvníku upevněte telefon do pouzdra. Telefon by neměl převyšovat gumové mantinely na levé straně pouzdra.

ZAPNOUT/VYPNOUT, SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM, VIBRACE TLAČÍTEK

Zapnout

Stiskněte a držte tlačítko spouště zhruba 2 vteřiny.

Vypnout

Stiskněte a držte tlačítko “menu“ (3 čárky) zhruba 3 vteřiny, dokud nezabliká zelená led dioda.

Spárování s telefonem

Naskenujte si QR kód uvnitř pouzdra, stáhněte a nainstalujte si aplikace DiveIT.

Po spuštění aplikace DiveIT se telefon se zapnutým pouzdrem spáruje automaticky.

Zap. / Vyp. vibrace tlačítek

Stiskněte a držte tlačítko “vpravo“ 3 sekundy.

| Světelný indikátor - status | Baterie >20 % | Baterie <20 % |
| --- | --- | --- |
| Bluetooth připojen | Světlo svítí zeleně | Světlo svítí červeně |
| Bluetooth nepřipojen | Světlo bliká zeleně | Světlo bliká červeně |

Pozn. Automatické vakuování je deaktivováno při stavu baterie pod 20 %.

Vytlačení vzduchu

Spárovaný telefon vložte do pouzdra, stiskněte libovolné tlačítko pouzdra (na mobilu byste měli vidět vysvětlivky, co dělají jednotlivá tlačítka) a po stisknutí se vám zobrazí na displeji: zahájit odsátí vzduchu, stiskněte Ano (yes). 

Pouzdro vás vyzve, zda je zadělaný ventil, zašroubujte modrý ventil a stiskněte Anp (yes).

Pouzdro se začne odsávat a zhruba po 10 sekundách napíše, ať počkáte 3 minuty před ponorem. Tuto zprávu můžete přeskočit.

Návrat vzduchu

Pro návrat vzduchu zpět do pouzdra odšroubujte modrou krytku a zatlačte 2 - 3x na žluté tlačítko uvnitř. Poté můžete pouzdro opět otevřít.

Pozn.

- Při cestování letadlem nechte otevřený ventil, aby rozdíly tlaku nepoškodily vnitřní komponenty pouzdra.

- Před použitím se ujistěte, že je ventil uzavřený, aby do pouzdra nevnikla voda

- Po použití je důležité, aby v okolí ventilu nebyla vůbec žádná voda. Mohla by se při otevření ventilu nasát dovnitř. Před otevřením pouzdro důkladně vysušte.

OBECNÁ ÚDRŽBA & NABÍJENÍ

- Po ponoru nechte pouzdro (uzavřené) odmočit ve sladké vodě alespoň 30 minut

- Jestli pouzdro nebudete delší dobu používat, uskladněte ho s alespoň 70 % baterie

- Baterii doporučujeme nabíjet na maximum každých 6 měsíců, pro prodloužení její životnosti, nabití na maximum trvá přibližně 3 hodiny

- Udržujte O-kroužek uvnitř pouzdra v dobrém stavu a namazaný (silikonový gel je v balení). Jestli je O-kroužek poškozený, popraskaný, zdeformovaný, … zavčasu ho vyměňte.

- Nepoužívejte ostré předměty k vyjmutí O-kroužku. Nástroj na vyjmutí je součásti balení